Surveillance Connectée de Ruches CAHIER DE RECETTE

| Projet | MELAINA — Surveillance Connectée de Ruches |
| --- | --- |
| Formation | BTS CIEL IR — Option Informatique et Réseaux |
| Établissement | Lycée Joseph Gaillard — Fort-de-France, Martinique |
| Client | EARL Elisabeth — Rivière Salée |
| Équipe | Julien (Étudiant 1) • Lucas (Étudiant 2) • Sohan (Étudiant 3) |
| Année scolaire | 2025 – 2026 |
| Date de la RP3 | 20 avril 2026 |

Ce document est le cahier de recette du projet MELAINA. Il permet de vérifier, de manière simple et claire, que le système livré répond bien à ce qui a été demandé. Chaque test décrit ce qu'on vérifie, comment on le fait et ce qu'on doit observer pour valider. Ce document s'adresse aussi bien à l'équipe technique qu'à l'apiculteur lui-même.

1. Tests des capteurs

Ces tests vérifient que chaque capteur installé sur les ruches mesure correctement et renvoie des valeurs cohérentes. On lit simplement les chiffres affichés et on vérifie qu'ils correspondent à la réalité.

| N° | Ce qu'on vérifie | Comment on fait | Ce qu'on doit voir | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-0 1 | La ruche pèse correctement (Capteur de poids) | Poser un objet dont on connaît le poids sur la ruche (ex: sac de 10 kg) | L'écran affiche une valeur proche de 10 kg (±100 g) |  |
| TC-0 2 | La température intérieure de la ruche est mesurée | Lire la valeur affichée, comparer avec un thermomètre classique placé à côté | Les deux valeurs sont proches. Normalement entre 30°C et 40°C |  |
| TC-0 3 | La température extérieure et l'humidité sont mesurées | Lire les valeurs affichées par le capteur de température, comparer avec la météo locale du jour | Température cohérente avec Météo-France. |  |
| TC-0 4 | La localisation GPS de la ruche est correcte | Allumer le système et regarder la position sur la carte du site | Le point apparaît bien à l'emplacement réel de la ruche, dans un rayon de 10 mètres |  |

2. Tests des alertes SMS

Ces tests vérifient que l'apiculteur reçoit bien un message sur son téléphone lorsqu'un problème est détecté sur ses ruches.

| N° | Ce qu'on vérifie | Comment on fait | Ce qu'on doit voir | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TG-0 1 | La carte SIM est reconnue par le système | Allumer le module GSM avec la carte SIM insérée | Le voyant clignote lentement : le réseau est trouvé |  |
| TG-0 2 | Une alerte est envoyée si la ruche chauffe trop (risque d'essaimage) | Simuler une température supérieure à 39°C dans le programme | Un SMS d'alerte arrive avec le texte : « Attention — Ruche trop chaude. Risque d'essaimage. » |  |

| TG-0 3 | Une alerte est envoyée si la ruche a bougé (risque de vol) | Déplacer manuellement la ruche de plus de 50 mètres | Un SMS d'alerte arrive avec la nouvelle position GPS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Tests de la communication entre les ruches

Les ruches « filles » transmettent leurs mesures à la ruche « mère » par ondes radio.

Ces tests vérifient que cette transmission fonctionne correctement, même à distance.

| N° | Ce qu'on vérifie | Comment on fait | Ce qu'on doit voir | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-0 1 | Les deux modules radio démarrent correctement | Allumer les deux Raspberry Pi (ruche fille et ruche mère) | Que les deux Raspberry fonctionne correctement |  |
| TL-0 2 | La ruche fille envoie ses données à la ruche mère | Placer les deux ruches à 1 mètre, lancer l'envoi | La ruche mère affiche les mesures de la ruche fille dans les 5 secondes |  |
| TL-0 3 | La communication fonctionne à 100 mètres | Éloigner les deux ruches de 100 mètres (extérieur) | Les données arrivent toujours correctement |  |
| TL-0 4 | Aucune donnée n'est perdue sur 100 envois | Envoyer 100 messages d'affilée et compter ceux reçus | Au moins 95 messages sur 100 sont bien reçus (95% de fiabilité) |  |

4. Tests de la base de données et du site web

Ces tests vérifient que toutes les mesures sont bien enregistrées et que l'apiculteur peut les consulter facilement depuis son téléphone ou ordinateur, à n'importe quel moment.

| N° | Ce qu'on vérifie | Comment on fait | Ce qu'on doit voir | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-0 1 | Les mesures des capteurs sont bien enregistrées | Déclencher une lecture des capteurs, puis vérifier dans le site les donnés. | Les nouvelles valeurs (température, poids, GPS) apparaissent dans la liste |  |
| TB-0 2 | Le site web s'affiche correctement sur téléphone | Ouvrir le lien du site sur un smartphone Android | La page s'affiche en moins de 5 secondes avec les graphiques et la carte |  |

| TB-0 3 | L'historique des données est consultable | Naviguer dans la section « historique » du site | On voit les mesures des 7 derniers jours avec la date et l'heure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-0 4 | L'accès au site est sécurisé par mot de passe | Essayer d'accéder au site sans se connecter | La page de connexion s'affiche. Sans identifiant, impossible d'accéder aux données |  |

5. Validation finale — Recette client

Ce test final est réalisé en présence de l'apiculteur. Il vérifie que le système complet fonctionne de bout en bout, du capteur sur la ruche jusqu'au SMS reçu sur le téléphone.

| N° | Scénario complet | Étapes | Résultat attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV-0 1 | Scénario normal : une journée de surveillance | 1. Allumer le système 2. Attendre 1 heure 3. Consulter le site web | Toutes les mesures de la journée sont visibles sur le site avec les graphiques |  |
| TV-0 2 | Scénario d'alerte : la ruche chauffe trop | 1. Simuler T° > 39°C 2. Attendre 3. Vérifier le téléphone | L'apiculteur reçoit un SMS d'alerte en moins de 2 minutes |  |
| TV-0 3 | Scénario de vol : la ruche est déplacée | 1. Déplacer la ruche 2. Attendre 3. Vérifier le téléphone | Un SMS avec la nouvelle position GPS est reçu. La position est mise à jour toutes les 10 min |  |

6. Validation et signature

La recette est considérée comme validée lorsque tous les tests marqués « En attente » sont passés avec succès et que l'apiculteur confirme que le système correspond à ses besoins.

| Date de validation | Testeur (équipe technique) | Validation client (apiculteur) |
| --- | --- | --- |

Glossaire — Mots simples pour comprendre le système

| Capteur | Petit appareil qui mesure quelque chose : la température, le poids, l'humidité... |
| --- | --- |
| GPS | Système qui localise précisément un endroit sur une carte, comme sur votre téléphone. |
| LoRa | Technologie radio qui permet aux ruches de se « parler » sans fil, même à plusieurs centaines de mètres. |

| GSM / SMS | Le réseau téléphonique classique. Le système l'utilise pour envoyer des alertes sur votre mobile. |
| --- | --- |
| Ruche mère | La ruche principale, équipée d'un mini-ordinateur, qui reçoit les données de toutes les autres ruches. |
| Ruche fille | Une ruche connectée qui mesure son poids et sa température, et envoie ces infos à la ruche mère. |
| Essaimage | Quand une partie des abeilles quitte la ruche avec une reine pour former une nouvelle colonie. La température monte alors au-dessus de 39°C. |
| Base de données | Là où toutes les mesures sont stockées et archivées, comme un carnet de notes numérique. |
| Dashboard | Le tableau de bord en ligne où l'apiculteur consulte l'état de ses ruches depuis son téléphone ou ordinateur. |
| Raspberry Pi | Petit ordinateur de la taille d'une carte bancaire, installé dans chaque ruche pour gérer les capteurs. |