# CAHIER DE RECETTE

Projet MELAINA

Surveillance Connectée de Ruches

Ce document vous permet de vérifier que MELAINA répond bien à vos besoins de surveillance des ruches. Il liste tous les tests que nous allons réaliser ensemble pour valider le bon fonctionnement du système.

## 1. Informations générales

| Projet | MELAINA – Surveillance Connectée de Ruches |
| --- | --- |
| Formation | BTS CIEL IR – Option Informatique et Réseaux |
| Établissement | Lycée Joseph Gaillard – Martinique |
| Équipe | Julien MUSIC, Lucas, Sohan |
| Date | Année scolaire 2025-2026 |

## 2. Environnement de test

| Microcontrôleur | Ordinateur embarqué (Raspberry Pi) |
| --- | --- |
| Capteurs | Capteurs de température, poids, humidité et GPS |
| Communication | Communication sans fil longue portée entre les ruches (Lora) |
| Alertes | Envoi d'alertes par SMS |
| Logiciel | Python, Raspbian OS |

## 3. Recette Capteurs – Cas de tests

| ID | Fonction testée | Préconditions | Action | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Mesure de la Température | Capteur installé dans la ruche | Lire température | Valeur entre 15-40°C | En attente |
| TC-02 | Mesure du Poids (Miel et assainage) | Jauge calibrée | Mesurer poids connu | Précision ±100g | En attente |
| TC-03 | Meusure de la température et humidité extérieure (separer) | Capteur connecté | Lire température et humidité | Valeurs cohérentes avec la météo locale | En attente |
| TC-04 | Position GPS du rucher | Antenne dégagée | On verifie la localisation sur une carte ou par un autre moyen electronique | Position exact du rucher validé | En attente |
| TC-05 | Détection d’une température anormale (risque d’essaimage) | Seuils configurés | Simuler surchauffe >40°C | Alerte déclenchée et envoyé automatiquement | En attente |
| TC-06 | Détection essaimage (suite a une perte de poids) | Ruche pesée | Simuler perte >10kg | Alerte déclenchée et envoyée automatiquement | En attente |

## 4. Recette Communication LoRa – Cas de tests

| ID | Fonction testée | Préconditions | Action | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-01 | Démarrage du système de communication | Module connecté SPI | On allume le système radio | Module est prêt à communiquer | En attente |
| TL-02 | Envoi de donner d’une ruche | Module initialisé | Une ruche envoie ses mesures | Paquet émis | En attente |
| TL-03 | Réception De donner par la ruche mère | Émetteur actif | La ruche-mère reçoit des donnée | Toutes les informations arrivent correctement | En attente |
| TL-04 | Portée 100m | 2 modules distants | On éloigne les roches de 100m | La communication fonctionne parfaitement | En attente |
| TL-05 | Portée 500m | 2 modules distants | Éloigne les ruches de 500 M | La communication fonctionne parfaitement | En attente |
| TL-06 | Fiabilité Du système | 100 paquets envoyés | On envoie 100 messages | Au moins 95 messages ont su correctement | En attente |

## 5. Test des alerte SMS

| ID | Fonction testée | Préconditions | Action | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG-01 | Détection de la carte SIM | SIM insérée | On vérifie que la carte Sim est bien insérée | SIM détectée | En attente |
| TG-02 | Connexion au réseau téléphonique | Module alimenté | On vérifie la couverture réseaux | Signal correct | En attente |
| TG-03 | Envoi SMS de test | Réseau connecté | Envoyer SMS test | SMS reçu | En attente |
| TG-04 | Alerte automatique | Anomalie simulée | Déclencher alerte | SMS d'alerte envoyée automatiquement avec les détails | En attente |

## 6. Validation finale

La recette est validée lorsque l'ensemble des tests sont conformes et que les fonctionnalités répondent aux exigences du cahier des charges.

| Date de validation |  |
| --- | --- |
| Testeur |  |

# 7. Petit Glossaire (en rapport avec cette page)

| Terme | Explication simple |
| --- | --- |
| Capteur | Petit appareil qui mesure quelque chose (température, poids, etc.) |
| GPS | Système qui permet de localiser précisément un endroit sur la carte |
| LoRa | Technologie radio qui permet aux ruches de communiquer entre elles sur de longues distances |
| GSM | Réseau téléphonique classique (celui de votre téléphone portable) |
| Ruche mère | La ruche principale qui reçoit les données de toutes les autres ruches |
| Essaimage | Quand une partie des abeilles quitte la ruche avec une reine pour créer une nouvelle colonie |
| Raspberry Pi | Petit ordinateur de la taille d'une carte bancaire, installé dans chaque ruche |